Guía de Trabajo Práctico – Sesión 25

| Gestión: 2-2026 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Docente: MSc. Ing. Yaruska Cayoja Choque | Fase: Integración Hardware-Software (Programación Lógica) |  |

I. OBJETIVOS DE LA SESIÓN

Traducir el diagrama de flujo y la tabla de variables definidos en la sesión anterior a código fuente funcional en el lenguaje elegido.

Programar la función de inicialización setup para la configuración de pines e interfaces de entrada y salida.

Implementar la lógica de control para la lectura de sensores y activación de actuadores.

II. CRONOGRAMA DE TRABAJO EN AULA (105 MINUTOS)

| Fase | Tiempo | Actividad Principal |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | 20 minutos | Configuración inicial: Traslado de la tabla I/O a variables globales, constantes de pines y declaración de modos en setup(). |
| Fase 2 | 60 minutos | Programación de lógica: Codificación del diagrama de flujo, lectura de sensores y control de actuadores. |
| Fase 3 | 25 minutos | Verificación y entrega: Compilación sin errores, validación de sintaxis, pruebas funcionales y entrega del informe. |

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN AULA

| Criterio / Ponderación | Descripción |
| --- | --- |
| 1. Configuración Inicial (30%) | Coherencia exacta de los pines y variables con la tabla I/O previa |
| 2. Lógica del Algoritmo (40%) | Traducción fiel del diagrama de flujo a estructuras de control (if/else, switch) y funciones de lectura/escritura. |
| 3. Sintaxis y Legibilidad (30%) | Código ordenado, libre de errores de compilación, correcto sangrado (indentación) y comentarios explicativos. |

FICHA DE ENTREGABLE EN AULA – SESIÓN 26

| Proyecto: Sistema de alarma para habitación con Arduino UNO | Int. 1 (Setup/HW): Javier Ortiz |
| --- | --- |
| Int. 2 (Sensores): Sebastian Cruz | Int. 3 (Actuadores): Franco Arana |
| Int. 4 (Pruebas): Samuel Lima | Nota / pauta: simulación funcional verificada en Tinkercad; calificación pendiente del docente. |

1. DECLARACIÓN DE VARIABLES Y PINES

En nuestro prototipo usamos un Arduino UNO. Asignamos pines digitales al sensor PIR, al contacto magnético simulado con un interruptor, al botón de armado, al buzzer y al LED rojo. Configuramos el contacto y el botón con INPUT_PULLUP; sus entradas se activan al conectarse a GND.

const byte PIN_PIR = 2;
const byte PIN_PUERTA = 3;
const byte PIN_BOTON = 4;
const byte PIN_BUZZER = 8;
const byte PIN_LED = 9;

const unsigned long RETARDO_ENTRADA = 8000;
const unsigned long REBOTE_BOTON = 50;

bool alarmaArmada = false;
bool alarmaActiva = false;
bool entradaPendiente = false;
bool lecturaAnterior = HIGH;
bool botonEstable = HIGH;
unsigned long ultimoCambio = 0;
unsigned long inicioEntrada = 0;

void setup() {
  pinMode(PIN_PIR, INPUT);
  pinMode(PIN_PUERTA, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PIN_BOTON, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  noTone(PIN_BUZZER);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Alarma lista. Pulsa el boton para armar o desarmar.");
}

2. PROGRAMACIÓN DE LA RUTINA CÍCLICA DE CONTROL (LOOP)

En cada ciclo leemos el botón y los sensores. Un cambio estable del botón alterna entre alarma armada y desarmada. Si la puerta se abre, iniciamos un retardo de entrada de 8 segundos; si se detecta movimiento durante ese retardo, la alarma se activa de inmediato. Con la puerta cerrada, el movimiento también activa la alarma. Al activarse, el buzzer suena y el LED parpadea.

void loop() { const unsigned long ahora = millis(); const bool lecturaBoton = digitalRead(PIN_BOTON); // A. LECTURA DE SENSORES Y ENTRADAS if (lecturaBoton != lecturaAnterior) { ultimoCambio = ahora; lecturaAnterior = lecturaBoton; } if (ahora - ultimoCambio >= REBOTE_BOTON && lecturaBoton != botonEstable) { botonEstable = lecturaBoton; if (botonEstable == LOW) { alarmaArmada = !alarmaArmada; alarmaActiva = false; entradaPendiente = false; Serial.println(alarmaArmada ? "Alarma ARMADA" : "Alarma DESARMADA"); } } // El interruptor cerrado a GND representa la puerta cerrada. const bool puertaAbierta = digitalRead(PIN_PUERTA) == HIGH; const bool movimiento = digitalRead(PIN_PIR) == HIGH; // B. LOGICA DE CONTROL Y DECISIONES if (!alarmaArmada) { alarmaActiva = false; entradaPendiente = false; } else if (!alarmaActiva) { if (puertaAbierta) { if (!entradaPendiente) { entradaPendiente = true; inicioEntrada = ahora; Serial.println("Puerta abierta: inicia retardo de entrada"); } if (movimiento ¦¦ ahora - inicioEntrada >= RETARDO_ENTRADA) { alarmaActiva = true; Serial.println("ALARMA: intruso detectado"); } } else { entradaPendiente = false; if (movimiento) { alarmaActiva = true; Serial.println("ALARMA: movimiento detectado"); } } } // C. ACTUACION Y ESCRITURA DE SALIDAS if (alarmaActiva) { tone(PIN_BUZZER, 2000); digitalWrite(PIN_LED, (ahora / 250) % 2); } else { noTone(PIN_BUZZER); digitalWrite(PIN_LED, alarmaArmada ? HIGH : LOW); } delay(10); }

Universidad Privada Boliviana • Sistemas Lógicos